## Die Gestaltungssatzung als Steuerungsinstrument für den kommunalen Klimaschutz

__________________________________________________________________________

## Was ist eine Gestaltungssatzung?

Vorschriften für die Errichtung baulicher Anlagen können als Festsetzungen im Bebauungsplan oder als eigenständige Gestaltungssatzung beschlossen werden. Gestaltungssatzungen enthalten verbindliche Regelungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen. Ziele sind, ein harmonisches, ortsbildgerechtes Erscheinungsbild zu sichern oder bestimmte städtebauliche und gestalterische Qualitäten zu fördern. Typische Anwendungsfälle sind Altstädte, historische Ortskerne, Neubaugebiete oder Gebiete mit besonderen Anforderungen an eine einheitliche oder hochwertige Gestaltung.

Auf Grundlage von § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) und in Abhängigkeit von den jeweiligen Landesbauordnungen können Kommunen Gestaltungssatzungen als örtliche Bauvorschriften erlassen. Sie ergänzen damit die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen von Bebauungsplänen und werden vom Gemeinderat, Stadtrat oder Kreistag beschlossen.

## Welche Chancen bieten Gestaltungssatzungen für den Klimaschutz?

Gestaltungssatzungen werden häufig mit Einschränkungen assoziiert, da sie Vorgaben machen, wie Dinge baulich auszuführen sind. Sie können jedoch auch als Instrumente zur aktiven Förderung des Klimaschutzes vor Ort betrachtet werden und vermeiden Einwände gegen Klimaschutzmaßnahmen – zum Beispiel wegen unerwünschter Ortsbildveränderungen. Gestaltungssatzungen schaffen klare und verlässliche Rahmenbedingungen mit Rechts- und Planungssicherheit und vermeiden gestalterische und nachbarschaftliche Konflikte. Sie bieten Orientierungspunkte und Anregungen für die energetische Ertüchtigung von Gebäuden, die Verwendung nachhaltiger Materialien und die Nutzung regenerativer Energien für den Strom- und Wärmebedarf.

## Welche klimaschutzrelevanten Vorgaben können in Gestaltungssatzungen integriert werden?

Den Handlungsrahmen für kommunale Gestaltungssatzungen bieten die jeweiligen Landesbauordnungen. Die Vorgaben, die eine Kommune über eine Gestaltungssatzung macht, haben direkte oder indirekte Auswirkungen auf die technische und bauliche Ausgestaltung. Vorgaben können beispielsweise so aussehen, dass sie für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien förderlich sind. Auch andere Aspekte mit Klimaschutzpotenzial – etwa nachhaltiges Bauen – lassen sich über Gestaltungssatzungen adressieren und positiv im Sinne des Klimaschutzes vor Ort gestalten. Folgende Aspekte können Kommunen mit gestalterischen Vorgaben konkret adressieren:

#### Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudebestand

Das umfasst Vorgaben für

- die ortsbildverträgliche Erstellung von Photovoltaikanlagen auf Dächern und Fassaden sowie

- die Installation von Wärmepumpenaußengeräten unter Berücksichtigung ortsbild- und nachbarschaftsverträglicher Gesichtspunkte.

### Energetische Sanierungen und Steigerung der Energieeffizienz

Das umfasst Vorgaben für

- Material und Stärke von Außendämmungen, insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden,

- Rollläden und Fensterläden, die im Sommer vor Wärme / Hitze und im Winter vor Wärmeverlust schützen,

- die Auswahl von Fassadenfarben, die im Sommer durch geringere Strahlungsabsorption und möglichst hohe Strahlungsreflexion zum Wärmeschutz beitragen,

- die Verwendung möglichst emissionsarm herzustellender und nachhaltiger Materialien wie Holz sowie

- die Dach- beziehungsweise Fassadenbegrünung für besseren Wärme- und Kälteschutz.

### Außenbeleuchtung

Das umfasst Vorgaben für

- das Reduzieren des Stromverbrauchs, bei denen gleichzeitig Naturschutzaspekte berücksichtigt werden, zum Beispiel zeitliche Einschränkungen oder Lichttechniken mit geringem Störungspotenzial für Insekten und nachtaktive Tiere.

Ergänzend können auch Aspekte der Klimaanpassung berücksichtigt werden, etwa wenn es darum geht, Boden zu entsiegeln. Regelungen zu Begrünungen oder Bodenentsiegelungen tragen dazu bei, dass sich Siedlungsraum weniger stark aufheizt. Das sorgt für besseres Stadtklima und mehr Aufenthaltsqualität.

## Fallbeispiele

### Baden-Württemberg: Stadt Walldorf. (2023). Gestaltungssatzung

Die „Satzung der Stadt Walldorf über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen zum Schutz und zur Erhaltung des Ortsbildes der Altstadt (Altstadtsatzung)“ enthält Vorgaben für die nachträgliche Wärmedämmung und für die Installation von Wärmepumpen.

### Sonderfall: Landesbauordnung Baden-Württemberg

Auf der Webseite des Solar Clusters Baden-Württemberg (2025) heißt es: „Gestaltungssatzungen dürfen Photovoltaik nicht mehr verhindern.“ Die neue Landesbauordnung Baden-Württemberg verbietet allzu restriktive Regelungen, die eine Installation von Photovoltaikanlagen einschränken.

### Bayern: Gemeinde Gochsheim. (2023). Gestaltungssatzung mit Förderprogramm

Die Gestaltungssatzung der Gemeinde Gochsheim wurde im Zuge der Erstellung des „Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)“ mit Mitteln der Städtebauförderung erstellt. Sie enthält unter anderem klimaschutzrelevante gestalterische Vorgaben für technische Anlagen wie Solar- und Photovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen, für energetische Sanierungen, Schutzmaßnahmen für Fenster und für die Beleuchtung von Werbeanlagen.

### Hessen: Stadt Oberursel. (2025): Kommunale Gestaltungssatzung zur Klimaanpassung im Siedlungsbereich

Die Satzung legt verbindliche Richtlinien fest, um auch bei der Gestaltung privater Grundstücke die Ziele, das Stadtklima zu verbessern, Regenwasser besser zu nutzen und den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, fest im Blick zu behalten.

### Nordrhein-Westfalen: Stadt Langenfeld. (2023). Grün- und Gestaltungssatzung

In der „Grün- und Gestaltungssatzung“ der Stadt Langenfeld sind Gestaltungsvorgaben zur Begrünung von Flachdächern enthalten. Gleichzeitig wird eine Ausnahmeregelung für Anteile der Dachfläche erteilt, die durch Solaranlagen genutzt werden.

### Nordrhein-Westfalen: Stadt Rheda-Wiedenbrück (2025). Gestaltungssatzung & Handbuch Historischer Stadtkern Wiedenbrück

Die Gestaltungssatzung soll dazu beitragen, die Innen- und Altstadt auch für kommende Generationen mit einem hohen Maß an städtebaulicher Qualität, einem attraktiv gestalteten öffentlichen Raum und mit ihrem typischen Charakter zu bewahren. Das soll im Einklang mit den Anforderungen an Klima- und Denkmalschutz geschehen.

### Schleswig-Holstein: Stadt Schleswig (2024). 1. Änderung der Gestaltungssatzung der Stadt Schleswig für die Bereiche Altstadt und Holm

Die bestehende Gestaltungssatzung für den historischen Stadtkern wurde gezielt erweitert um Regelungen für bauliche Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien wie Solaranlagen und Wärmepumpen. Zusätzlich wurden Vorgaben für Fahrradabstellanlagen und Mülleinhausungen in die Satzung aufgenommen.

## Weiterführende Informationen

- Sander, A.-C., Hoeckner, H., Dannert, H.-G. & Wagner, M. (2023). Kommunale Gestaltungssatzung zur Klimaanpassung im Siedlungsbereich: Praxisleitfaden am Beispiel von Frankfurt am Main. Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG); Stadt Frankfurt am Main.

- Deutsches Institut für Urbanistik. (2023). Klimaschutz in Kommunen: Praxisleitfaden.

- Deutscher Städte- und Gemeindebund. (2022). Klimaschutz + Klimaanpassung in der kommunalen Planung: Ein Leitfaden für die Praxis.

- Verbücheln, M., Pichl, J., Bunzel, A., Jolk, A.-K., Buchert, M. & Dolega, P. (2021). Stadtplanung und Stadtentwicklung als Hebel für den Ressourcen- und Klimaschutz: Kommunale Instrumente, Fallbeispiele und Potenziale zur Reduktion der Ressourceninanspruchnahme. Deutsches Institut für Urbanistik (Difu); Öko-Institut.

- Biosphärenreservat Rhön. (2020). So funktioniert umweltverträgliche Beleuchtung: Technische Planungshilfen.
Herausgegeben werden die Planungshilfen für die Bereiche Haus und Garten, öffentliche Straßen, Wege und Parkplätze, Sportstätten sowie Arbeitsstätten, Parkplätze und Wege von den drei Verwaltungen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön in Bayern, Hessen und Thüringen sowie den Rhön-Landratsämtern.

- Annette Krop-Benesch, A. (2023). Außenbeleuchtung und Umweltaspekte. Deutsche Lichttechnische Gesellschaft (LiTG)

- Schroer, S., Huggins, B., Böttcher, M. & Hölker, F. (2019). Anforderungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung. Bundesamt für Naturschutz.

## Impressum

Herausgeber: Agentur für kommunalen Klimaschutz
am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), Zimmerstr. 13-15, 10969 Berlin,
im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Die Ausarbeitungen zu dieser Veröffentlichung sind in Zusammenarbeit mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) entstanden.

Alle Rechte vorbehalten. April 2026.

Diese Veröffentlichung wird kostenlos zum Download angeboten und ist nicht für den Verkauf bestimmt.